2011-es szabályváltozások a Kamion Európa-bajnokságon

Mint minden évben, így idén is vannak változások a versenyszabályzatban, egyrészt hogy védjék a pilóták épségét, másrészt pedig próbálják az új módosításokkal szorosabbá tenni a versenyeket.

A pilóták védelmében kötelező összekötni egy csővel az első és hátsó függőleges tartócsöveket abban a magasságban, ahol védi a pilóta lábát és medencéjét. Tavaly több olyan ütközés volt, amiben a kamionnak ez a része sérült, szerencsére személyi sérülés nem történt, de ezt megelőzendő vezetik be az új előírást. Szintén a versenyzők védelmében az utas oldali ablakra is fel kell szerelni egy védőhálót, amit eddig csak a pilóta oldalán volt kötelező használni.

Nehezítés, hogy a kuplungpedál működtetése kizárólag a pilóta lábával történhet, olyan módon, hogy a pedált teljesen lenyomja. Ezzel tiltják meg a "gyorsváltó" használatát, amikoris a pedált sűrített levegős mozgatókarral működtették, a váltókaron lévő gomb megnyomásával működésbe hozva azt. Ezzel eddig időt nyertek a versenyzők, hiszen a bal lábukat nem kellett levenni a fékről, hogy kinyomják a kuplungot.

Tavaly Misanoban Antonio Albacete kardántengelye a szombati második verseny első köreiben eltört, kilyukasztotta az üzemanyagtartályt, így közel 50 liter gázolaj került pályára. Ezt a rengeteg mennyiséget nem tudták az előírt idő alatt feltakarítani, emiatt a versenyt nem lehetett újra indítani, és már csak másnap tudták használni a pályát a versenyzők. Emellett történtek olyan sérülések a versenypályákon, amit az eltört kardántengelyek okoztak, így a FIA bevezette, hogy a kardántengelyt legalább a teljes hossz felén körbe kell borítani egy minimum 6mm vastag acél anyaggal, megakadályozandó a tengely talajjal való érintkezését egy esetleges törés vagy meghibásodás alkalmával.

Szintén új szabály vonatkozik a hátsó kerekek borítására. Olyan módon kell befedni őket, hogy ne tudjanak felverni semmilyen törmeléket a mögöttük haladó kamion szélvédőjére, ugyanis egy szélvédő törésnél gyakorlatilag vége a versenynek a pilóta számára, ráadásul ebből is voltak balesetek. Az Oxxo Racing pilótájának, Birnbauer Zoltánnak így sérült meg a szeme Jaramában, amikor berobbant a szélvédője. Egy szilánk pont a szemébe repült, s bár komoly baj nem lett végül belőle, nem volt könnyű tovább versenyeznie.

Szigorította a gumihasználatot is a FIA. Egy gumibeszállító lesz az Európa-bajnokságon, és egy versenyhétvégén mindössze két szett új gumit használhatnak fel a csapatok.

bruno